|  |  |  | # A tintasugaras kiegészítők lejárati dátuma |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ## Mit jelent a lejárati dátum, és használhatók-e a lejárati dátumot követően a HP tintasugaras nyomtatási kellékek?. Mit jelent a lejárati dátum? Miért van szükség erre? Beépítettek-e valamit a HP tintapatronokba, mely a lejárat időpontját követően megakadályozza a kellék használatát? Nyomtatás közben ezek a kérdések merülhettek fel fogyasztóinkban. Ezzel kapcsolatban tisztáznunk kell, hogy a HP tintasugaras nyomtatási kellékek nagy részét nem láttuk el lejárati dátummal, így csak kevés felhasználót érint ez a probléma. A lejárati dátummal rendelkező HP tintasugaras nyomtatási kellékek némelyike nem működik a lejárati dátumot követően. Ezzel szemben vannak olyan kellékek is, amelyeknél ez az időpont túlléphető, és ez minimális kihatással van az általános nyomtatási teljesítményre.... ## Mit jelent a lejárati dátum?. A lejárati dátum alapjában véve azt a kellékbe kódolt időpontot takarja, amelyet elérve egyes HP tintapatronok nem használhatók tovább. Idővel ugyanis a beszivárgó levegő és vízpára megváltoztatja a tinta tulajdonságait. Azokban a nyomtatórendszerekben, amelyekben a nyomtatófej és a nyomtatási kellék (festékadagoló) különálló egységeket képeznek, az elöregedett tinta károsíthatja a nyomtatófejet, valamint a nyomtatón belül található festéktovábbító alkatrészeket. A lejárati dátum alkalmazásával a HP ezt kívánja megelőzni.... ## Miért van szükség a lejárati dátumra?. Miért látja el a HP egyes tintasugaras termékeit lejárati dátummal? Bizonyos tintapatronokba lejárati dátumot kódolunk, aminek célja a nyomtatórendszer védelme és a nyomtatási minőség megőrzése. Előfordulhat, hogy a lejárati dátum elérését követően a tintapatron abban az esetben sem használható tovább, ha még nem ürült ki. Más kellékek esetén mindössze egy figyelmeztető üzenet jelenik meg, és a felhasználó túllépheti a lejárati dátumot. Amint azt korábban említettük, a legtöbb HP tintasugaras nyomtatási kellék nem rendelkezik lejárati dátummal. Ez a probléma csupán a régebbi HP tintasugaras nyomtatási kellékek kis részét érinti.... ## Melyik időpont a lejárati dátum?. Fontos megjegyeznünk, hogy a lejárati dátum NEM a tintasugaras nyomtatási kellékre bélyegzett vagy nyomtatott időpont. Az összes HP tintasugaras nyomtatási kelléken megtalálható nyomtatott dátum a garancia végét jelöli („Warranty ends”). Egy adott tintasugaras nyomtatási kellék esetén a lejárati dátum meghatározásához a fogyasztóknak három tényezőt kell figyelembe venniük: a tintasugaras nyomtatási kellék típusát, a garancia végét és azt az időpontot, amikor az adott tintapatront első alkalommal a készülékbe helyezték. Az alábbi táblázat további információkat szolgáltat az egyes lejárati dátummal rendelkező nyomtatási kellékekről, megadja, hogy mely kellékek esetén lépheti túl a felhasználó a lejárati dátumot, illetve amelyeknél ez az időpont nem léphető túl, a táblázat megadja a lejárati dátum meghatározásának módját.... A lejárati dátum túlléphető*; A lejárati dátum nem léphető túl*; A tintasugaras kelléket nem látták el lejárati dátummal. Tintasugaras nyomtatási kellékek; HP 02 HP 18 HP 38 HP 70 HP 88 HP 177 HP 363 HP 777 HP 801.; HP 10 HP 11 HP 12 HP 13 HP 14.; Az összes többi HP nyomtatási kellék... Nyomtatók; HP Officejet Pro K550, K5300, K5400, L7500, L7600 és L7700 sorozat, HP Photosmart 3110, 3210, 3310, 8250, C5180, C6180, C7180, D6160, D7160, D7360 sorozat, HP Photosmart Pro B9180, HP Designjet Z2100, Z3100 sorozat.; HP Officejet Pro K850, HP digital Copier Printer 610, az összes HP Business Inkjet készülék, HP Officejet D sorozat, HP Officejet 7100 sorozat, HP Officejet 9100 sorozat, HP Professional sorozat (2000 és 2500), HP Color Inkjet cp1160 és cp1700; Az összes többi HP nyomtató.. Mikor szûnik meg a tintapatron mûködése?; A lejárati dátum túlléphetõ.; HP 10, 11, 12, 13: 24 hónappal a garancia vége dátumát követõen, illetve 30 hónappal a tintapatron behelyezése után, amelyik elõbb érkezik el. HP 14: 12 hónappal a garancia vége dátumát követõen, illetve 18 hónappal a tintapatron behelyezése után, amelyik elõbb érkezik el.; Nincs lejárati dátum... *A lejárati dátum túllépése azt jelenti, hogy patroncsere nélkül folyathatja a nyomtatást, ha követi a nyomtatón vagy a felhasználói kézikönyvben szereplő utasításokat, illetve a számítógép képernyőjén megjelenő és a tintapatron lejárati dátumára figyelmeztető üzenetben olvasható útmutatásokat.. |